АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРАКОМПЮТЕРИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри комп’ютеризованих 
електротехнічних систем та технологій

_______________ Володимир КВАСНІКОВ

«______»____________________2023 р.

ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

з дисципліни «Надійність контроль та діагностування технічних систем»

Розробник канд. техн. наук, доцент

Світлана ДЕВ’ЯТКІНА

Задача 1.

Нехай кидають два гральні кубики. Визначити ймовірність того, що сума очок, яка випаде, буде не менше 10.

Задача 2.

Порівняти в якій з ігор ймовірність виграша більша - "6 з 49" або "5 з 36". Довести свій висновок математично.

Задача 3

Нехай кидають два гральні кубики. Визначити ймовірність того, що сума очок, яка випаде, буде не менше 10 і одночасно ця сума буде парним числом.

Задача 4 (

Нехай ймовірність виготовлення бракованого виробу складає 0,01. Визначити ймовірність того, що серед 100 виробів виявиться не більше 3 бракованих.

Задача 5

Автоматична телефонна станція отримує в середньому за одну годину 300 викликів. Яка ймовірінсть того, що за дану хвилину вона отримає рівно 2 виклики?

Задача 6.

Спростити надійнісно-функціональну схему технічного об’єкту та визначити його ймовірність безвідмовної роботи і ймовірність відмови за час 100 годин, якщо значення середніх наробіток до відмови окремих елементів блоку дорівнюють: Т0 1 = 1000 год., Т0 2 = 2000 год., Т0 3 = 5000 год., Т0 4 = 3000 год., Т0 5 = 1000 год., Т0 6 = 2000 год., Т0 7 = 4000 год.

1

2

3

5

4

6

7

Задача 7.

Спростити надійнісно-функціональну схему технічного об’єкту та визначити його ймовірність безвідмовної роботи і ймовірність відмови за час 100 годин, якщо значення середніх наробіток до відмови окремих елементів блоку дорівнюють:

Т0 1 = 4000 год., Т0 2 = 1000 год., Т0 3 = 2000 год., Т0 4 = 5000 год., Т0 5 = 1000 год., Т0 6 = 6000 год., Т0 7 = 1000 год, Т0 8 = 1000 год

6

7

5

2

1

3

4

8

Задача 8.

До складу аеродромного вогню входять джерело світла, оптична система та арматура вогню. Побудувати надійнісно-функціональну схему аеродромного вогню та визначити його показники надійності: ймовірність безвідмовної роботи за час 12 год, імовірність відмови за час 12 год. та інтенсивність відмов, якщо значення середніх наробіток до відмови елементів аеродромного вогню складають Т0 ДС = 2000 год., Т0 ОС = 8000 год, Т0 Арм = 15000 год.

Задача 9.

Скласти надійнісно-функціональну схему напівпровідникового випрямляча напруги, що складається з діода, резистора та конденсатора. Визначити ймовірність безвідмовної роботи за 100 годин випрямляча напруги та його інтенсивність відмов, якщо значення показників надійності його елементів – середніх інтенсивностей відмов складають:

VD = 10-5 год., R = 1,25 10-4 год., С = 3,3 10-4 год.

Задача 10.

Спростити надійнісно-функціональну схему технічного об’єкту та визначити його ймовірність безвідмовної роботи і ймовірність відмови за час 100 годин, якщо значення середніх наробіток до відмови окремих елементів блоку дорівнюють: Т0 1 = 100 год., Т0 2 = 300 год.,  Т0 3 = 200 год., Т0 4 = 500 год., Т0 5 = 100 год.

3

1

4

5

2

Задача 11

Накреслити НФС та визначити ймовірності безвідмовної роботи та відмови за час 12 год. одного аеродромного вогню, до складу якого входять оптична система (Т0 ОС  = 10000), джерело світла (Т0 ДС  = 2000 год.) арматура (Т0 арм. = 15000 год.) та вторинна обмотка ізолювальних трансформаторів (Т0 ІТ2 = 15000 год.).